1.	PRESENTATION GENERALE DU PROJET

  - Le produit et son marché

Le produit à l’étude est une serrure biométrique qui filtre les entrées grâce à la lecture des empreintes digitales du personnel. Seuls les personnels dont les empreintes sont validées par le serveur sont autorisés à pénétrer dans la zone

  - Le contexte du projet, les objectifs

Ce produit se doit de répondre aux normes en vigueur, d’être d’un coût minimal tout en garantissant sa fonction.

2.	L’ENONCE DU BESOIN  (Utilisation de la méthode APTE)

L’objectif de l’analyse du besoin est de valider l’émergence du besoin né d’idées, de perceptions du marché ou d’insatisfactions client, en passant par les phases d’expression et de validation.

Compléter le diagramme de l’expression du besoin

2.1.	Expression du besoin

A qui (à quoi) le produit rend-il service ?

Sur qui (sur quoi) le produit agit-il?

Produit

Permettre l’accès à une zone protégée au personnel autorisé

Dans quel but le produit existe-t-il ?

2.2.	Validation du besoin

Il s’agit d’un questionnaire destiné à valider l’existence du besoin :

- en exprimant le but et les raisons qui lui ont donné naissance,

- en recherchant les cas d’évolution ou de disparition susceptibles de rendre le besoin obsolète.

Répondre aux questions concernant la validation du besoin

Pourquoi ce besoin existe-t-il ? (causes, origines, …)

La perte des clefs pose un problème d’accès. La sécurité est faible avec une serrure à clef (vol, crochetage….) ou un code (fuites….)

Pour quoi ce besoin existe-t-il ? (dans quel but, finalités, …)

- Parce que certaines personnes ont besoin de transporter leurs clés.

- Parce que certaines personnes ont besoin d’avoir leurs clés réunies au même endroit.

- Parce que certains parking ou certaines maisons n’ont pas d’éclairage et donc il est utile de posséder un système d’éclairage portatif.

Qu’est ce qui pourrait faire évoluer ou disparaître ce besoin ?

- Pour transporter aisément ses propres clés.

Quelle est la probabilité de l’évolution ou de la disparition du  besoin ?

Pour ne pas oublier une clé ou une parties  ses clés.

- Pour éclairer une zone précise, serrure…

Conclusion sur la validité du besoin ?

- (1) Une nouvelle norme anti-pollution demandant un recyclage total des produits.

- (2)La disparition des serrures à clés traditionnelles au profit des serrures à clé électroniques, biométriques, à codes, à cartes…

3.	EXPRESSION FONCTIONNELLE DU BESOIN

3.1.	Identification des fonctions de service

Définition de la liste exhaustive des éléments (personnes, équipements, matières, etc …) et contraintes qui constituent l’environnement du produit  au cours de sa vie en situation d’agir sur lui ou de subir ses actions.

Compléter le repère des fonctions en vous aidant des fonctions répertoriées au 3.2

Alimentation 12V

Serveur d’empreintes

Serrure biométrique

Personnel

Zone protégée

Empreintes

FC

FP1

FC 5

FC

FC

FC 4

FC

Bâtiment

Energie

FP1 : Autoriser l’accès du personnel à une zone protégée  grâce aux empreintes

FC1 : recevoir une alimentation 12V

FC2 : Communiquer avec le serveur

FC3 : Lire les empreintes

FC4 : Résister aux facteurs d’ambiance

FC5 : Se fixer sur la porte

FC6 : S’intégrer au design du bâtiment

Lecteur USB

3.2.	Classification par importance

Fonctions complémentaires et de contraintes

FC1 : recevoir une alimentation 12V FC2 : Communiquer avec le serveur FC3 : Lire les empreintes FC4 : Résister aux facteurs d’ambiance FC5 : Se fixer sur la porte FC6 : S’intégrer au design du bâtiment

Fonctions principales

FP1 : Autoriser l’accès du personnel à une zone protégée grâce aux empreintes

3.3.	Validation des fonctions de service

Il s’agit d’un questionnaire destiné à valider l’existence de chaque fonction de service

- en exprimant le but et les raisons qui lui ont donnés naissance,

- en recherchant les cas d’évolution ou de disparition susceptibles de rendre la fonction de service obsolète.

Compléter les fonctions non traitées

|  | Raison de la fonction | But de la fonction | Evolution ou disparition | Probabilité | Conclusion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FC1 | Présence moteur électrique + communication serveur | Autoriser l’accès | Autre mode d’énergie | faible | Validée |
| FC2 |  |  |  |  |  |
| FC3 |  |  |  |  |  |
| FC4 | Présence poussière, humidité | Protéger le système | Pas de poussière, air sec | Nulle | Validée |
| FC5 |  |  |  |  |  |
| FC6 |  |  |  |  |  |

L’ensemble des fonctions est validé et chacune d’elle va être définies lors de l’étape suivante, la caractérisation des fonctions de service.

  - Caractérisation des fonctions de service

Ci-dessous est présentée sous forme de tableau la caractérisation des fonctions de services : critères, niveaux et flexibilité, restreint aux composants de limites d’acceptation et classe de flexibilité.

| Fonctions de service | Caractéristiques de l’environnement | Critères d’appréciations | Niveaux d’appréciations | Flexibilité |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Limite d’acceptation | Classe |
| FP1 | Autoriser / refuser l’accès | Filtrage | Sécurité | maximale | F0 |
| FC1 | Etre alimenté | Tension | Valeur | 12V | F1 |
| FC2 | Liaison serveur | Format connectique | interface série RS232/RS485 |  | F0 |
| FC3 | Contact doigt | Acceptation de mauvaises empreintes: Rejet de bonnes empreintes : | Pourcentage | < 0,0001% < 0,01% | ## F1 |
| FC4 | Résister aux facteurs d’ambiance | Température d’utilisation Humidité Chocs Poussière | Niveau de résistance | -20 à 55°C < 85 % Impact de 20 Joules Calibre 0.01 | F1 |
| FC5 | Se fixer au battant | Solidité fixation |  |  | F1 |
| FC6 | S’intégrer au design du bâtiment | Formes. Couleurs | Encombrement. Esthétique |  | F2 |
| Critères d’appréciations : caractère retenu pour apprécier la manière dont une fonction est remplie ou une contrainte respectée Niveaux d’appréciations : grandeur repérée sur une échelle adoptée pour un critère d'appréciation d'une fonction Flexibilité : ensemble d'indications exprimées par le demandeur sur les possibilités de moduler le niveau recherché pour un critère d'appréciation ; Classe de flexibilité : indication littérale placée auprès d'un niveau d'un critère d'appréciation, permettant de préciser son degré de négociabilité ou d'impérativité ; |  |  |  |  |  |

  - Hiérarchisation des fonctions de service

| Note | Importance |
| --- | --- |
| 1 | légèrement supérieure |
| 2 | moyennement supérieure |
| 3 | nettement supérieure |
| 0 | équivalente (cas exceptionnel) |

La hiérarchisation des fonctions de service est réalisée à partir d’un tableau croisé permettant :

- d’affecter une note d’importance relative à chaque fonction de service,

- de classer les fonctions par ordre d’importance.

Compléter le tableau

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °/o | Classement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FP1 | FP1 - 3 | FP1 - 3 | FP1 - 3 | FP1 - 3 | FP1 - 3 | FP1 - 3 |  |  |  |  |
|  |  | FC1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FC2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | FC3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | FC4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | FC5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | FC6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |